1) Responda:

- Qual é a função de uma máscara de sub-rede em uma rede IP?

Indicar quais bits do IP são a rede e o host

- Se um endereço IP é 192.168.1.100 com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0, quantos bits são reservados para identificar o host?

8 bits

- Quantos hosts podem ser acomodados em uma rede com uma máscara de sub-rede /26?

32 - 26 = 6

2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 64

64 – 2 =62

62 hosts

- Determine a quantidade de bits de host em uma máscara de sub-rede /29.

32 – 29 = 3

3 bits

- Um endereço IP é 172.16.0.1/20. Qual é a máscara de sub-rede correspondente?

8 + 8 + 4 = 20

128 + 64 + 32 + 16 = 240

Mascara 255.255.240.0

- Se um endereço IP é 10.10.10.10/24, qual é o endereço de rede correspondente?

8 + 8 + 8 = 24

255.255.255.0

Rede 10.10.10.0

- Quantos IPs válidos estão disponíveis para uso em uma rede com uma máscara de sub-rede /28?

32 – 28 = 4

2 * 2 * 2 * 2 = 16

16 – 2 = 14

14 IPs

- Qual é o endereço IP de broadcast em uma rede com o endereço de rede 192.168.1.0 e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.192?

255 – 192 = 63

Broadcast 192.168.1.63

- Qual é o endereço IP de broadcast em uma rede com o endereço de rede 172.16.10.0/24?

255.255.255.0

Broadcast 172.16.10.255

- Um endereço IP é 192.168.1.50/27. Qual é o último IP válido disponível na mesma sub-rede?

32 – 27 = 5

2^5 = 32

192.168.1.0 até 192.168.1.31

192.168.1.32 até 192.168.1.63

63 – 1 = 62

IP 192.168.1.62

- Se uma rede tem um endereço IP de 200.10.20.0/28, qual é o primeiro endereço IP válido disponível?

IP de 200.10.20.1

- Qual é a máscara de sub-rede apropriada para uma rede que precisa acomodar pelo menos 1000 hosts?

2^10 =1024

1024 -2 = 1022

Mascara 255.255.252.0

- Se um endereço IP é 172.16.0.1/25, qual é a máscara de sub-rede correspondente?

8 + 8 + 8 + 1 = 25

Mascara 255.255.255.128

- Se um endereço IP é 192.168.10.10/30, quantos IPs válidos estão disponíveis na sub-rede?

8 + 8 + 8 + 6 = 30

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252

255 – 252 = 3

3 – 1 = 2

2 IPs

- Um endereço IP é 10.20.30.40/29. Qual é o IP inicial e final disponível na sub-rede?

32 – 29 = 38 – 3 = 5

128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248

255 – 248 = 8

Rede: 10.20.30.40

Broadcast: 10.20.30.47

Inicio 10.20.30.41

Final 10.20.30.46

2) Identifique rede, host, máscara de sub-rede, quantidade de IPs válidos, broadcast, IP inicial e final:

Parte superior do formulário

a) 192.168.0.1/24

Rede: 192.168.0.0

Host: 0.0.0.1

Máscara: 255.255.255.0

Qtd de IPs válidos: 254

Broadcast: 192.168.0.255

IP inicial: 192.168.0.1

IP final: 192.168.0.254

b) 10.0.0.5/16

Rede: 10.0.0.0

Host: 0.0.0.5

Máscara: 255.255.0.0

Qtd de IPs válidos: 65.534

Broadcast: 10.0.255.255

IP inicial: 10.0.0.1

IP final: 10.0.255.254

c) 172.16.10.20/20

Rede: 172.16.0.0

Host: 0.0.10.20

Máscara: 255.255.240.0

Qtd de IPs válidos: 4.094

Broadcast: 172.16.15.255

IP inicial: 172.16.0.1

IP final: 172.16.15.254

d) 198.51.100.3/26

Rede: 198.51.100.0

Host: 0.0.0.3

Máscara: 255.255.255.192

Qtd de IPs válidos: 62

Broadcast: 198.51.100.63

IP inicial: 198.51.100.1

IP final: 198.51.100.62

e) 172.30.40.50/28

Rede: 172.30.40.48

Host: 0.0.0.2

Máscara: 255.255.255.240

Qtd de IPs válidos: 14

Broadcast: 172.30.40.63

IP inicial: 172.30.40.49

IP final: 172.30.40.62

f) 10.10.10.1/30

Rede: 10.10.10.0

Host: 0.0.0.1

Máscara: 255.255.255.252

Qtd de IPs válidos: 2

Broadcast: 10.10.10.3

IP inicial: 10.10.10.1

IP final: 10.10.10.2

g) 192.168.1.100/25

Rede: 192.168.1.0

Host: 0.0.0.100

Máscara: 255.255.255.128

Qtd de IPs válidos: 126

Broadcast: 192.168.1.127

IP inicial: 192.168.1.1

IP final: 192.168.1.126

h) 172.16.0.10/22

Rede: 172.16.0.0

Host: 0.0.0.10

Máscara: 255.255.252.0

Qtd de IPs válidos: 1.022

Broadcast: 172.16.3.255

IP inicial: 172.16.0.1

IP final: 172.16.3.254

i) 10.20.30.40/24

Rede: 10.20.30.0

Host: 0.0.0.40

Máscara: 255.255.255.0

Qtd de IPs válidos: 254

Broadcast: 10.20.30.255

IP inicial: 10.20.30.1

IP final: 10.20.30.254

j) 203.0.113.5/27

Rede: 203.0.113.0

Host: 0.0.0.5

Máscara: 255.255.255.224

Qtd de IPs válidos: 30

Broadcast: 203.0.113.31

IP inicial: 203.0.113.1

IP final: 203.0.113.30

k) 172.31.0.1/21

Rede: 172.31.0.0

Host: 0.0.0.1

Máscara: 255.255.248.0

Qtd de IPs válidos: 2.046

Broadcast: 172.31.7.255

IP inicial: 172.31.0.1

IP final: 172.31.7.254

l) 192.0.2.15/29

Rede: 192.0.2.8

Host: 0.0.0.7

Máscara: 255.255.255.248

Qtd de IPs válidos: 6

Broadcast: 192.0.2.15

IP inicial: 192.0.2.9

IP final: 192.0.2.14

m) 10.50.100.200/26

Rede: 10.50.100.192

Host: 0.0.0.8

Máscara: 255.255.255.192

Qtd de IPs válidos: 62

Broadcast: 10.50.100.255

IP inicial: 10.50.100.193

IP final: 10.50.100.254

n) 198.18.0.1/28

Rede: 198.18.0.0

Host: 0.0.0.1

Máscara: 255.255.255.240

Qtd de IPs válidos: 14

Broadcast: 198.18.0.15

IP inicial: 198.18.0.1

IP final: 198.18.0.14

o) 172.16.20.30/23

Rede: 172.16.20.0

Host: 0.0.0.30

Máscara: 255.255.254.0

Qtd de IPs válidos: 510

Broadcast: 172.16.21.255

IP inicial: 172.16.20.1

IP final: 172.16.21.254